1A415034砌体基础施工

砌体基础的主要形式有条形基础、独立基础等，砌体基础常采用扩大基础。

一、施工工艺流程

拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层。

二、施工技术要求

砌块砌筑前，应在基础平面和楼层平面按砌块设计排列图，放出第一皮砌块的轴线、边线和洞口线，对于空心砌块还应放出分块线。

基础砌筑前，应校核放线尺寸，立皮数杆。

宜采用“三一”砌砖法（即一铲灰、一块砖、一挤揉）。

砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑。

构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下500mm或锚入浅于500mm的基础圈梁内。

防潮层宜设置在室外散水顶面以上和室内地面以下的砌体内。

基础放大脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计要求。当设计无要求时，如一层一退，里外均应砌丁砖；如二层一退，第一层为条砖，第二层砌丁砖。

大放脚的转角处，应放七分头（一砖半后墙放三块，二砖墙放四块，以此类推）。

基础标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时，搭接长度不应小于基础底部扩大部分的高度。

砌块砌筑应做到横平竖直，砌体表面平整、清洁，砂浆饱满，灌缝密实。

地基有软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时，宜增设基础圈梁，当设计无要求时，其截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4ϕ12o

多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌，宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。砖柱不得采用包心砌法。

多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过500mm。

多孔砖砌体水平灰缝和竖向灰缝宽度可为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

卫生间等有防水要求的空心小砌块墙下应灌实一皮砖，或设置高200mm的混凝土带。

底层室内地面以下或防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C20混凝土灌实砌体的孔洞。