1A423040	工程质量问题防治

1A423041量问题分类

一、工程质量问题的分类

1.工程质量缺陷

工程质量缺陷是指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。严重缺陷是指对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷；一般缺陷是指对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。

2.工程质量通病

工程质量通病是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。犹如“多发病”一样，故称质量通病，例如结构表面不平整、局部漏浆、管线不顺直等。

3.工程质量事故

工程质量事故是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

二、工程质量事故的分类

依据住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号)文件要求，按工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失将工程质量事故分为四个等级：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故，具体如下(“以上”包括本数，“以下”不包括本数)：

(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

三、工程质量问题常见的成因（不仅限于此内容）

1.倾倒事故

(1)由于地基不均匀沉降或受到较大的外力而造成的建筑物或构筑物倾斜或倒塌。

(2)在砌筑过程中没有按图纸或规范要求的施工工艺操作而造成的墙体失稳、倾倒的情形。

(3)施工荷载超重支撑系统不足，造成楼盖或墙体局部倒塌的情形。

2.开裂事故

(1)由于施工措施、工艺不到位而造成混凝土构件表面或钢结构焊缝出现超过规范允许的裂缝。

(2)施工荷载过重、混凝土养护不及时、模板拆除过早造成混凝土构件表面出现超过规范允许的裂缝。

(3)对混凝土原材料、外加剂和配合比使用不严谨，使出场的混凝土自身存在缺陷而形成的裂缝。

(4)使用了和母材不匹配的焊接材料及与环境不对应的焊接参数和措施。

3.错位事故

(1)由于自身工作疏忽，造成建筑物定位放线不准确。

(2)设备基础预埋件、预留洞位置不准确，严重偏位造成设备无法安装。

(3)钢结构制作工艺不良，运输、堆放、安装方法不当，焊接定位不精确。

(4)预留洞、预埋件位置错位。

4.边坡支护事故

(1)设计方案不合理、基坑降水措施不到位、土方开挖程序不合理等。

(2)边坡顶部堆载超过设计要求，边坡锚杆深度不足或预应力张拉过早且不到位，孔内水泥灌浆不饱满、边坡监测不到位等造成边坡塌陷。

5.沉降事故

(1)回填材料或施工质量不合格，未按规范规定分层夯实、检测，导致回填部位出现下沉。

(2)不均匀沉降造成的损害。

6.功能事故

(1)防水工程

1)防水材料的质量未达到设计、规范的要求，在使用中出现严重渗漏。

2)防水工程交叉施工时成品保护不到位，材料等未按要求堆放导致防水层被破坏。

3)防水工程未按施工方案、工序、工艺要求进行施工，造成严重渗漏。

(2)装饰工程

1)保温、隔热、装饰等材料质量不合格或不符合节能环保的要求，从而影响使用功能。

2)工程所使用的防火材料质量未达到设计、规范的防火等级标准。

3)施工中未按方案、工序、工艺标准进行操作。

7.安装事故

(1)大型设备、管道在运输、吊装过程中方案不正确或未按方案执行，导致滑脱、坠落。

(2)大型设备、管道的支、托、吊架安装不牢固，所使用的型钢、锚栓，规格型号不符合要求，导致设备管道脱落变形，影响正常使用或形成安全隐患。

(3)阀类、压力容器等安装质量及承压能力不符合设计和规范要求。

(4)由于安装的原因，导致系统运转不正常或者不能满足设计的要求。

8.管理事故

(1)分部分项工程施工安排顺序不当，造成质量问题和严重经济损失。

(2)施工人员不熟悉图纸，盲目施工，致使构件或预埋件定位错误。

(3)在施工过程中未严格按施工组织设计、方案和工序、工艺标准要求进行施工，造成经济损失。

(4)对进场的材料、成品、半成品不按规定检查验收、存放、复试等，造成经济损失。

(5)未尽到总包责任，导致现场出现管理混乱，进而造成一定的经济损失。