1A423043地基与基础工程质量通病防治

一、地基基础工程的施工质量要求

地基基础工程的施工质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202—2018的有关规定。

二、基础工程质量问题治理

(一)边坡塌方

(1)现象：在挖方过程中或挖方后，边坡局部或大面积塌方，使地基土受到扰动，承载力降低，严重的会影响建筑物的安全。

(2)原因：

1)基坑（槽）开挖坡度不够，或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，致使边坡失稳而塌方。

2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效的降排水措施，造成涌砂、涌泥、涌水，内聚力降低，进而引起塌方。

3)边坡顶部堆载过大，或受外力振动影响，使边坡内剪切应力增大，边坡土体承载力不足，土体失稳而塌方。

4)土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。

(3)治理：对基坑（槽）塌方，应清除塌方后采取临时性支护措施；对永久性边坡局部塌方，应清除塌方后用块石填砌或用2：8、3：7灰土回填嵌补，与土接触部位做成台阶搭接，防止滑动；或将坡度改缓。同时，应做好地面排水和降低地下水位的工作。

(二)回填土密实度达不到要求

(1)现象：回填土经夯实或碾压后，其密实度达不到设计要求，在荷载作用下变形增大，强度和稳定性下降。

(2)原因：

1)土的含水率过大或过小，因而达不到最优含水率下的密实度要求。

2)填方土料不符合要求。

3)碾压或夯实机具能量不够，达不到影响深度要求，使土的密实度降低。

(3)治理：

1)将不符合要求的土料挖出换土，或掺人石灰、碎石等夯实加固。

2)因含水量过大而达不到密实度的土层，可采用翻松晾晒、风干，或均匀掺入干土等吸水材料，重新夯实。

3)因含水量小或碾压机能量过小时，可采用增加夯实遍数，或使用大功率压实机碾压等措施。

(三)基坑（槽）泡水

(1)现象：基坑（槽）开挖后，地基土被水浸泡。

(2)治理：

1)被水淹泡的基坑，应采取措施，将水引走排净。

2)设置截水沟，防止水刷边坡。

3)已被水浸泡扰动的土，采取排水晾晒后夯实；或抛填碎石、小块石夯实；或换土夯实(3：7灰土)。

(四)预制桩桩身断裂

(1)现象：桩在沉入过程中，桩身突然倾斜错位，桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯入度逐渐增大或突然增大；同时，当桩锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。

(2)原因：

1)制作桩时，桩身弯曲超过规定，桩尖偏离桩的纵轴线较大，沉入过程中桩身发生倾斜或弯曲。

2)桩入土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。

3)稳桩不垂直，压入地下一定深度后，再用走架方法校正，使桩产生弯曲。

4)两节桩或多节桩施工时，相接的两节桩不在同一轴线上，产生了弯曲。

5)制作桩的混凝土强度不够，桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现。

(3)预防和治理：

1)施工前应对桩位下的障碍物清除干净，必要时对每个桩位用钎探了解。对桩构件进行检查，发现桩身弯曲超标或桩尖不在纵轴线上的不宜使用。

2)在稳桩过程中及时纠正不垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工。

3)桩在堆放、吊运过程中，严格按照有关规定执行，发现裂缝超过规定坚决不能使用。

4)应会同设计人员共同研究处理方法。根据工程地质条件，上部荷载及桩所处的结构部位，可以采取补桩的方法。可在轴线两侧分别补一根或两根桩。

(五)干作业成孔灌注桩的孔底虚土多

(1)现象：成孔后孔底虚土过多，超过标准中不大于100mm的规定。

(2)治理：

1)在孔内做二次或多次投钻。即用钻一次投到设计标高，在原位旋转片刻，停止旋转静拔钻杆。

2)用勺钻清理孔底虚土。

3)如虚土是砂或砂卵石时，可先采用孔底浆拌合，然后再灌混凝土。

4)采用孔底压力灌浆法、压力灌混凝土法及孔底夯实法解决。

(六)泥浆护壁灌注桩坍孔

(1)现象：在成孔过程中或成孔后，孔壁坍落。

(2)原因：

1)泥浆比重不够，起不到可靠的护壁作用。

2)孔内水头高度不够或孔内出现承压水，降低了静水压力。

3)护筒埋置太浅，下端孔坍塌。

4)在松散砂层中钻孔时，进尺速度太快或停在一处空转时间太长，转速太快。

5)冲击（抓）锥或掏渣筒倾倒，撞击孔壁。

6)用爆破处理孔内孤石、探头石时，炸药量过大，造成很大震动。

(3)防治：

1)在松散砂土或流沙中钻进时，应控制进尺，选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆（或投入黏土掺片石或卵石，低锤冲击，使黏土膏、片石、卵石挤入孔壁）。

2)如地下水位变化过大，应采取升高护筒、增大水头或用虹吸管连接等措施。

3)严格控制冲程高度和炸药用量。

4)孔口坍塌时，应先探明位置，将砂和黏土（或砂砾和黄土）混合物回填到坍孔位置以上1~2m;如坍孔严重，应全部回填，等回填物沉积密实后再进行钻孔。