施工工艺标准

目   录

1、XDQB2002-001土方开挖与回填施工工艺标准-----------------------6

2、XDQB2002-002模板安装与拆除施工工艺标准----------------------9

3、XDQB2002-003钢筋加工与安装施工工艺标准--------------------11

4、XDQB2002-004现浇混凝土施工工艺标准-- -------------------------14

5、XDQB2002-005砖墙砌筑施工工艺标准----------------------------16

6、XDQB2002-006一般抹灰施工工艺标准----------------------------18

7、XDQB2002-007装饰抹灰施工工艺标准----------------------------20

8、XDQB2002-008地砖铺贴施工工艺标准----------------------------22

9、XDQB2002-009墙面砖粘贴施工工艺标准-------------------------24

10、XDQB2002-010水性（溶剂性）涂料涂饰施工工艺标准--------26

11、XDQB2002-011门窗玻璃安装施工工艺标准----------------------28

12、XDQB2002-012木门窗制作与安装施工工艺标准----------------30

13、XDQB2002-013铝合金门窗施工工艺标准--------------------------32

14、XDQB2002-014幕墙施工工艺标准--------------------------------34

15、XDQB2002-015塑料门窗施工工艺标准---------------------------36

16、XDQB2002-016水磨石面层施工工艺标准------------------------39

17、XDQB2002-017水泥混凝土面层施工工艺标准-----------------41

18、XDQB2002-018卫生间（厨房）防水层施工工艺标准---------43

19、XDQB2002-019地面找平层施工工艺标准--------------------45

20、XDQB2002-020墙面找平层施工工艺标准--------------------47

21、XDQB2002-021屋面找平层施工工艺标准--------------------49

22、XDQB2002-022屋面卷材防水层施工工艺标准-----------------51

23、XDQB2002-023屋面架空隔热层施工工艺标准-----------------54

土方开挖与回填施工工艺标准

XDQB2002-001

一、工艺流程：

机械开挖→人工修整→（地基基槽验收合格→基础施工→基础验收合格）→机械分层回填→机械分层夯实→人工表面整平。

二、操作要求：

1、施工中发现有文物或古墓等，应妥善保护并立即报请当地有关部门处理后，方可继续施工。

2、在有地下管道、管线地段施工时，应事先取得该部门的书面同意，并在施工中采取措施以防损坏管道管线。

3、土方开挖应编制施工方案并经技术负责人审批同意，土方在定位放线完成并经复核无误后，方可进行施工。

4、土方施工中，应经常测量和复核其平面位置、水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求。

5、采用机械施工时，必要的边坡修整和边角修整，应用人工或小型机具配合进行。

6、施工前，应做好施工区域内临时排水系统的规划，并注意与原排水系统相适应。

7、开挖低于地下水位的基坑，应根据地质资料、挖方尺寸和防止地基土结构遭破坏等应用集水坑或井点降水。

8、井点降水工作结束后所留的井孔，必须用砂砾或填土填实。当设计对地基有特殊要求时应按设计要求回填。

9、土方开挖宜从上到下、分层分段、依次进行；随时作成一定的坡势，以利泄水。

10、在基坑边缘堆放弃土时应保证挖方边坡的稳定。堆土至挖方边缘距离应根据挖方深度坡度和土的性质确定。

11、在边坡上发现土内有倾向于挖方的软弱夹层或裂隙面时，应通知设计单位采取加固措施。

12、当由于场地限制无法放坡开挖及紧邻建筑物时，应采取基坑支的措施；基坑的支护应进行设计后方可施工。

13、雨期施工或挖好后不能及时进行封底时，可在基底预留150-300mm不挖，待下一工序开始前再挖除。

14、基坑（槽）底部的开挖宽度，除基础底部宽度外，应根据施工需要增加工作面、排水设施和支撑结构宽度。

15、开挖基坑（槽）不得超基底标高，如个别地方超挖时应用与基土相同的土料填补，并夯实至要求的密实度。

16、夜间施工时应合理安排施工项目，防止超挖；并应有足够的光源保证安全施工。

17、临时截水沟至挖方边坡上缘的距离一般不少于3m，在平坦地坪开挖可采用挖临时排水沟或筑土堤等措施。

18、基坑挖至设计基底标高后，项目经理（施工员）应会同勘察、设计单位和监理(建设)单位检查基底土质是否符合要求，符合要求后方可进入下道工序的施工，并及时填写地基验槽记录和汇签盖章。

19、回填土料不得含有树根、木板、草皮和纸屑等有机杂物，土质应符合设计要求和施工规范规定。

20、回填土时应按设计要求和符合施工规范的规定分层进行回填，并分层进行夯实，夯实应采用机械施工。

21、土方的开挖和回填均应按施工规范的规定办理《土方开挖检验批质量验收记录》和《土方回填检验批质量验收记录》。

三、允许偏差：

土 方 开 挖 实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 序号 | 项 目 | 国家标准允许偏差值 | 企业标准允许偏差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基槽（坑）底面标高 | ＋0、－30 | ＋0、－30 |
| 2 | 基槽（坑）底面长度、宽度 | －0 | －0 |
| 3 | 边坡坡度 | －0 | －0 |
| 4 | 基槽（坑）底的表面平整度 | ±30 | ±30 |

土 方 回 填 实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 序号 | 项 目 | 国家标准允许偏差值 | 企业标准允许偏差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基槽（坑）底面标高 | ＋0、－30 | ＋0、－30 |
| 2 | 基槽（坑）底面长度、宽度 | －0 | －0 |
| 3 | 边坡坡度 | －0 | －0 |
| 4 | 基槽（坑）底的表面平整度 | ±30 | ±30 |