木门窗制作与安装施工工艺标准

XDQB2002-012

一、工艺流程：

获取型号、规格资料→开料单→制作门窗框→涂刷防腐油→安装门窗框→制作门窗扇→安装门窗扇→安装门窗配件→质量检查→产品保护。

二、操作要求：

1、门框应采用双榫连接。

2、制作胶合板门，边框和横楞必须在同一平面上，面层与边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔；以防受潮脱胶或起膨。

3、门窗表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印。框、扇的线型应符合设计要求。割角，拼缝应严实平整。胶合板门扇不允许脱胶、刨透表层单板和戗槎。木门窗制作的允许偏差应符合施工规范的规定。

4、门框安装前应校正规方、钉好斜拉条（不得少于两根），防止在运输和安装过程中变形。

5、门窗应按设计要求的水平标高和平面位置在砌墙中间进行安装。

6、在砖墙上安装门框时，应以钉子固定于砌在墙内的木砖上，每边的固定点应不少于3处，且间距不大于1m。

7、在砌筑砖墙预留门洞的同时，也应留出门框走头的缺口，在门框安装就位后再封砌缺口。

8、当门窗框的一面需镶贴面板时，门窗框应凸出墙面；凸出的厚度应等于抹灰层的厚度。

9、木门窗安装的留缝宽度和允许偏差应符合施工规范的规定。

10、门窗小五金应安装齐全、位置适宜、固定可靠。

11、合页距门上、下端宜取立梃高度的1/10，并避开上、下冒头；安装后应开关灵活。

12、小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度，然后拧入；严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻2/3深度的孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍。

13、不宜在中冒头与立梃的结合处安装门锁。

14、门拉手距地面以0.9-1.05m为宜。

15、门窗框与墙面及地面的接触处应涂刷防腐油二遍；涂刷应均匀、不漏刷、不流坠。

16、在打底之前，就应将门窗框安装固定好；有手推车经过的门框应采用板车轮外胎剪成的块包裹保护。

三、允许偏差：    实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 序号 | 项 目 |  | 国家标准允许偏差值 | 企业标准允许偏差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框的正侧面垂直 |  | 2 | 2 |
| 2 | 框对角线长度差 |  | 2 | 2 |
| 3 | 框与扇、扇与扇接触处高低差 |  | 2 | 2 |
| 4 | 门窗扇对口和扇与框留缝宽度 |  | 1.5～2.5 | 1.5～2.5 |
| 5 | 工业厂房双扇大门对口留缝宽度 |  | 2～5 | 2～5 |
| 6 | 框与扇上缝留缝宽度 |  | 1.0～1.5 | 1.0～1.5 |
| 7 | 窗扇与下坎间留缝宽度 |  | 2～3 | 2～3 |
| 8 | 门扇与地面间留缝宽度 | 外 门 | 4～5 | 4～5 |
|  |  | 内 门 | 4～5 | 6～8 |
|  |  | 卫生间门 | 4～5 | 10～12 |