地面找平层施工工艺标准

XDQB2002-019

一、工艺流程：

基层清理→冲洗干净→弹水平控制线→贴灰饼→做冲筋→刷素水泥浆一道→抹找平层砂浆→原浆压光→拉毛（扫粗）→养护8天→质量检查→产品保护。

二、操作要求：

1、找平层用材料的品种、规格、配合比、标号或强度等，应按设计要求和施工规范规定选用。

2、找平层水泥砂浆应做试块，楼层面积在1000m2内做一组、在1001-2000m2内做二组、3000m2以上做三组。

3、配制水泥砂浆应用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不小于325＃。

4、水泥砂浆采用的砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。

5、当水泥砂浆的抗压强度未达到5MPa时，其上面不准有人行走。

6、严禁混用不同品种、不同标号的水泥。采用的砂应为中砂，其含泥量不应大于3％。

7、水泥砂浆应采用机械搅拌均匀，施工时应随铺随抹平，抹平工作应在水泥初凝前完成。

8、水泥砂浆找平层的厚度不应小于20mm，找平层砂浆的体积配合比为1：3，强度等级不应小于M15。

9、楼面水泥砂浆找平层的作业，应在室内粉刷基本完成后，方可进行施工。

10、在铺设找平层前，应将基层清理干净和用水冲洗；铺设的时候基层不得有积水现象。

11、当基层表面较光滑时，应先凿毛成粗糙面以利于粘结牢固；铺设时先刷一道水泥浆，并应随刷随铺砂浆。

12、完成后的找平层不得出现空鼓，用小锤轻击检查其空鼓面积不得大于400mm2，在同一检查范围不超2处。

13、找平层铺设完次日起应连续浇水养护8天以上，找平层表面不得产生因养护不足而引起的起砂、干裂现象。

14、楼面找平层的表面平整度，用2m直尺检查，其空隙不应大于4mm。

15、除卫生间、厨房和阳台做泛水外，其它室内楼面找平层一般不作泛水只做成水平面即可。

16、同一房间楼面的找平层应一次性施工完成，不得留置施工缝和接槎接头，施工缝宜设置在门位处并留齐。

17、另外，正式施工前应先做一个样板间，待建设、监理和施工三方共同验收一致通过后，方可正式进行施工。

18、完成后的楼面找平层应色泽一致、无接槎、表面不起砂、平整不积水、拉毛有序、略有粗面和观感很好。

三、允许偏差：     实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 序号 | 项 目 | 国家标准允许偏差值 | 企业标准允许偏差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 4 | 4 |
| 2 | 踢脚线上口平直 | 3 | 3 |
| 3 | 缝格平直 | 2 | 2 |